TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

Documento Técnico de Planos Eléctricos

FrigorTec GmbH - GRANIFRIGOR

| Número de plano | 6F1.777/3 REV07 |
| --- | --- |
| Proyecto CAD | 6F1777 REV07_230510 |
| Empresa | FrigorTec GmbH, Hummelau 1, D-88279 Amtzell |
| Equipos | GRANIFRIGOR GC220, 240, GC310, 320, GC450, 460, 500, 560 |
| Dibujado por | Ohlert - 10.05.2023 |
| Revisado por | Hertnagel - 10.05.2023 |
| Tipo de red | TN-S / TT |
| Normativas | VDE 0100 / VDE 0113, EN 60204-1 / IEC 60204-1 |
| Tensión de control | 24VDC |
| Total de hojas | 157 |

NOTA: Este documento es una traducción de referencia del texto extraíble del PDF original.

Los diagramas esquemáticos eléctricos deben consultarse en el PDF original.

# 1. Colores de Conductores (Leiterfarben)

Tabla de asignación de colores de cables según función del circuito:

| Función del circuito | Color (Alemán) | Color (Español) |
| --- | --- | --- |
| Circuito principal (Leistung) | schwarz | Negro |
| Conductor neutro N | hellblau | Azul claro |
| Conductor de protección PE | gelb/grün | Amarillo/Verde |
| Control 50-230 VAC conmutado | rot | Rojo |
| Control 50-230 VAC punto base | dunkelblau | Azul oscuro |
| Control 24 VDC + | blau/weiß | Azul/Blanco |
| Control 24 VDC - | orange | Naranja |
| Potencial externo | weiß | Blanco |
| Cables de medición/sensores | grau / braun | Gris / Marrón |

# 2. Índice del Proyecto (Projektindex)

Lista completa de hojas del proyecto con su traducción al español:

| Hoja | Original (Alemán/Inglés) | Traducción (Español) |
| --- | --- | --- |
| 1a | Deckblatt / cover sheet | Portada |
| 1b | Normenblatt / standards | Hoja de normas |
| 1d-1f | Projektindex / list of contents | Índice del proyecto |
| 2a01-2a08 | Variantentab. GC220, 240 | Tabla de variantes GC220, 240 |
| 2b01-2b08 | Variantentab. GC310, 320 | Tabla de variantes GC310, 320 |
| 2c01-2c09 | Variantentab. GC450, 460, 500 | Tabla de variantes GC450, 460, 500 |
| 3a-3b | Werte Einspeisung / feeding values | Valores de alimentación |
| 3c | Allgemein / general | General |
| 4 | Einspeisung / feeding | Alimentación |
| 5 | Steuertrafo / transformer | Transformador de control |
| 6 | Potentialverteilung 230VAC | Distribución de potencial 230VAC |
| 7 | Spannungsversorgung 24VDC | Fuente de alimentación 24VDC |
| 8-9 | Potentialverteilung 24VDC | Distribución de potencial 24VDC |
| 10 | SPS-Aufbau / plc mounting | Montaje del PLC |
| 11 | SPS CPU + Signalboard | CPU del PLC + Tarjeta de señal |
| 12 | SPS analoge Eingänge | Entradas analógicas del PLC |
| 13 | SPS analoge Ausgänge | Salidas analógicas del PLC |
| 14 | SPS digitale Ein-/Ausgänge | Entradas/Salidas digitales del PLC |
| 15 | SPS analoge Eingänge | Entradas analógicas del PLC |
| 17 | Touchpanel | Panel táctil |
| 20-24 | Verdichter E1.60 / compressor | Compresor E1.60 |
| 30-38 | Verflüssigerventilator E8.10 | Ventilador del condensador E8.10 |
| 40-45 | Kaltluftventilator E7.16 | Ventilador de aire frío E7.16 |
| 60-64 | Heizung E7.20, E7.21 / heater | Calefacción E7.20, E7.21 |
| 70-71 | Heissgasventil E8.22 | Válvula de gas caliente E8.22 |
| 72-73 | Hygrothermventil E8.24 | Válvula higrotérmica E8.24 |
| 74 | Flüssigkeitsventil Y7.11 | Válvula de líquido Y7.11 |
| 75 | Ventil Leistungsregelung Y1.20 | Válvula de regulación de potencia Y1.20 |
| 76 | Ventil Öldruckregelung Y1.21 | Válvula de regulación de presión de aceite Y1.21 |
| 77 | Ventil Ölniveauregelung Y1.22 | Válvula de regulación de nivel de aceite Y1.22 |
| 78 | Saugdruckfühler PIC1.00 | Sensor de presión de aspiración PIC1.00 |
| 80-83 | Temperaturfühler / temperature sensor | Sensores de temperatura |
| 84-85 | Hochdruckfühler / high pressure | Sensor de alta presión |
| 90-91 | Schützsteuerung / contactor control | Control de contactores |
| 92 | Schützsteuerung Hilfsschütz | Control de contactores - Contactor auxiliar |
| 93 | Ölheizung / oil heater | Calefacción de aceite |
| 94 | Öldruckschalter / oil pressure switch | Presostato de aceite |
| 95-96 | Abtauung / defrost | Desescarche |
| 97 | Meldungen / messages | Señalizaciones / Mensajes |
| 100 | Meldungen extern / external messages | Mensajes externos |
| 103-104 | Aufbauplan / mounting arrangement | Plano de montaje |
| 110-116 | Aufbauplan Varianten | Planos de montaje - Variantes |
| 125 | Schilderliste / label list | Lista de etiquetas |
| 129-138 | Stückliste BMK Deutsch / parts list | Lista de piezas BMK (Alemán/Inglés) |
| 139-143 | Stückliste fortl. Nr. / parts list seq. | Lista de piezas Nº secuencial |
| 144-147 | Kabelliste / cable list | Lista de cables |
| 150-157 | Klemmenplan / terminal plan | Plan de bornes |

# 3. Componentes de Tablas de Variantes

Traducción de los componentes principales que aparecen en las tablas de variantes (hojas 2a-2c):

| BMK | Componente (Alemán) | Fabricante | Traducción Español |
| --- | --- | --- | --- |
| 40N1 | Frequenzumrichter / frequency inverter | Danfoss | Variador de frecuencia |
| 40Q1 | Motorschutzschalter S2 / manuel motorstarter | Siemens | Interruptor protector de motor S2 |
| 40Q1 | Hilfsschalter / auxiliary contact | Siemens | Contacto auxiliar |
| 40Q1 | OM-Geräteadapter S2 / compon. adapter for busbar | Rittal | Adaptador de equipo para barra colectora |
| 45B1 | siehe Stückliste / see part list | - | Ver lista de piezas |
| 45P1 | siehe Stückliste / see part list | - | Ver lista de piezas |

# 4. Glosario Técnico Completo (Alemán - Inglés - Español)

Diccionario de todos los términos técnicos encontrados en el documento:

| Alemán | Inglés | Español |
| --- | --- | --- |
| Abtauung | Defrost | Desescarche |
| Absicherung Zuleitung | Fusing of supply conductor | Fusible de alimentación |
| Allgemein | General | General |
| Anlage | Plant | Planta / Instalación |
| Aufbauplan | Mounting arrangement | Plano de montaje |
| Auftragsnummer | Order number | Número de pedido |
| Benennung | Designation | Denominación |
| Betriebsspannung | Service voltage | Tensión de servicio |
| Blatt | Sheet/Page | Hoja |
| Bodenwanne | Base tray | Bandeja inferior |
| Brücken | Jumpers | Puentes |
| Datum | Date | Fecha |
| Deckblatt | Cover sheet | Portada |
| Drahtbrücken | Wire jumpers | Puentes de cable |
| Drehstromzähler | Three phase meter | Medidor trifásico |
| Einspeisung | Feeding / Power supply | Alimentación |
| Flüssigkeitsventil | Fluid valve | Válvula de líquido |
| Fremdpotential | Foreign voltage | Potencial externo |
| Frequenzumrichter | Frequency inverter | Variador de frecuencia |
| Gehäuse | Enclosure | Carcasa / Armario |
| Gerätetyp | Device type | Tipo de equipo |
| geprüft | Proved / Checked | Revisado |
| gezeichnet | Drawn | Dibujado |
| Glasrohrsicherung | Miniature fuse | Fusible de tubo de vidrio |
| Heissgasventil | Hot gas valve | Válvula de gas caliente |
| Heizung | Heating / Heater | Calefacción / Calefactor |
| Hersteller | Manufacturer | Fabricante |
| Hilfsschalter | Auxiliary contact | Contacto auxiliar |
| Hochdruckfühler | High pressure transducer | Sensor de alta presión |
| Hygrothermventil | Hygrotherm valve | Válvula higrotérmica |
| Kabelliste | Cable list | Lista de cables |
| Kabelverschraubung | Cable gland | Prensacable |
| Kaltluftventilator | Cold air fan | Ventilador de aire frío |
| Klemmenleiste | Terminal block | Regleta de bornes |
| Klemmenliste | Terminal list | Lista de bornes |
| Klemmennr. | Clamp number | Número de borne |
| Koppelrelais | Interface module | Relé de acoplamiento |
| Kunde | Customer | Cliente |
| Kupferschiene | Copper busbar | Barra de cobre |
| Leistung | Main circuit / Power | Circuito principal / Potencia |
| Leiterfarben | Wire colors | Colores de conductores |
| Leitungsschutzschalter | Line circuit breaker | Interruptor automático |
| Material-Nr. | Material number | Número de material |
| Meldungen | Messages / Signals | Señalizaciones / Mensajes |
| Meß-/Fühlerleitungen | Measure/sensor wiring | Cables de medición/sensores |
| Montageplatte | Mounting plate | Placa de montaje |
| Motorschutzschalter | Motor starter/protector | Protector de motor |
| Netzform | Network system | Tipo de red |
| Neutralleiter | Neutral conductor | Conductor neutro |
| Normenblatt | Standards sheet | Hoja de normas |
| Öldruckregelung | Oil pressure regulation | Regulación de presión de aceite |
| Öldruckschalter | Oil pressure switch | Presostato de aceite |
| Ölheizung | Oil heater | Calefacción de aceite |
| Ölniveauregelung | Oil level regulation | Regulación de nivel de aceite |
| Ort | Location | Ubicación |
| Potentialverteilung | Potential distribution | Distribución de potencial |
| Projektindex | Project index / Contents | Índice del proyecto |
| Reihenklemmen | Line-up terminals | Bornes de paso |
| Revision | Revision | Revisión |
| Saugdruckfühler | Suction pressure sensor | Sensor de presión de aspiración |
| Schaltschrankfarbe | Cabinet color | Color del armario eléctrico |
| Schilderliste | Label list | Lista de etiquetas |
| Schirmschiene | Shielding rail | Barra de apantallamiento |
| Schrittmotorsteuerung | Stepper motor controller | Control de motor paso a paso |
| Schutzart | Degree of protection | Grado de protección |
| Schutzleiter | Protective conductor | Conductor de protección |
| Schützsteuerung | Contactor control | Control de contactores |
| Spannungsversorgung | Power supply | Fuente de alimentación |
| SPS | PLC | PLC (Controlador lógico programable) |
| SPS-Aufbau | PLC mounting | Montaje del PLC |
| Steuertrafo | Control transformer | Transformador de control |
| Steuerspannung | Control voltage | Tensión de control |
| Stückliste | Parts list | Lista de piezas |
| Temperaturfühler | Temperature sensor | Sensor de temperatura |
| Touchpanel | Touchpanel | Panel táctil |
| Türarretierung | Door stay | Retención de puerta |
| Variantentabelle | Variant table | Tabla de variantes |
| Ventil Leistungsregelung | Power regulation valve | Válvula de regulación de potencia |
| Verdichter | Compressor | Compresor |
| Verflüssigerventilator | Condenser fan | Ventilador del condensador |
| Vorschriften | Specifications | Normativas / Especificaciones |
| Wahltaster | Selection switch | Selector |
| Werte Einspeisung | Feeding values | Valores de alimentación |
| Zeitrelais | Time relay | Relé temporizado |
| Zeichnungsnummer | Drawing number | Número de plano |
| Zuleitungsquerschnitt | Supply cable cross section | Sección del cable de alimentación |
| Zugehörige Zeichnungen | Corresponding drawings | Planos correspondientes |

# 5. Datos del Armario Eléctrico

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Color del armario (Schaltschrankfarbe) | RAL 7035 |
| Grado de protección (Schutzart) | IP 54 |
| Tipo de red (Netzform) | TN-S / TT |
| Tensión de control (Steuerspannung) | 24 VDC |
| Normativas (Vorschriften) | VDE 0100 / VDE 0113 / EN 60204-1 / IEC 60204-1 |
| Identificación según (Kennzeichnung nach) | DIN 40719 |

## 5.1 Regletas de Bornes (Klemmleisten)

| Regleta | Tensión | Tipo (Alemán) | Tipo (Español) |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | 230AC / 400-500VAC | Reihenklemmen | Bornes de paso |
| X3 | 24VDC | Reihenklemmen | Bornes de paso |
| X9 | Meldungen | Fremdspannungsklemmen | Bornes de tensión externa |

# 6. Sistema de Identificación según DIN 40719

| Prefijo | Significado (Alemán) | Significado (Español) |
| --- | --- | --- |
| = | Vorzeichen für Anlage | Prefijo para código de identificación de planta |
| + | Vorzeichen für Ort | Prefijo para ubicación |
| - | Vorzeichen für BMK | Prefijo para marca de equipo (BMK) |

En este proyecto:

=A1  corresponde a la planta (Anlage)

+C1  corresponde a la ubicación (Ort)

+AGG  corresponde al agregado / unidad exterior

+EXTERN  corresponde a conexiones externas

# 7. Traducción de la Lista de Piezas (Stückliste) - Muestra

Traducción de los principales componentes de la lista de piezas (hojas 129-143):

| BMK | Original (Alemán) | Traducción (Español) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Gehäuse MAD0801230 1200x800x300 RAL7035 2-türig | Armario MAD0801230 1200x800x300 RAL7035 2 puertas |
| 01 | Gummipuffer Ausf. C D 50x45 | Amortiguador de goma modelo C D 50x45 |
| 01 | Halter für Schirmschiene | Soporte para barra de apantallamiento |
| 01 | Kabelverschr. SKINTOP ST-M 20x1,5 | Prensacable SKINTOP ST-M 20x1,5 |
| 01 | Bodenwanne Länge 0,7m für 630A-Schienensystem | Bandeja inferior longitud 0,7m para sistema de barras 630A |
| 01 | Endabdeckung/Sammelschalt. 630A | Cubierta final/barra colectora 630A |
| 01 | Schaltschranktemp.regler +5/+60°C | Regulador de temperatura del armario +5/+60°C |
| 01 | Montageplatte verzinkt | Placa de montaje galvanizada |
| 01 | Schaltplantasche DIN A4 | Portaplanos DIN A4 |
| 17P1 | Touchpanel KTP700 7" TFT Display | Panel táctil KTP700 7" pantalla TFT |
| 20Q1 | siehe Tabelle Seite 2 | Ver tabla página 2 |
| 23K1 | Koppelrelais PLC-RSC-24DC/21 1 Wechsler 6A | Relé de acoplamiento PLC-RSC-24DC/21 1 conmutador 6A |
| 23K4 | Zeitrelais anzv. 3RP2511-2AW30 0,5-10s | Relé temporizado retardado 3RP2511-2AW30 0,5-10s |
| 24K1 | Koppelrelais PLC-RSC-230UC/21 | Relé de acoplamiento PLC-RSC-230UC/21 |
| 63S1 | Wahltaster 2 Stellg. rastend M22-WRK | Selector 2 posiciones con enclavamiento M22-WRK |
| 63S1 | Schildträger M22S-ST-X 27x18mm | Portaetiquetas M22S-ST-X 27x18mm |
| 70N1 | Schrittmotorsteuerung EXD-U00 | Control de motor paso a paso EXD-U00 |
| X1 | Universalklemme UT35 Schraubans. B=16,0mm | Borne universal UT35 conexión por tornillo A=16,0mm |
| X1 | Univ. Schutzleiterklemme UT35-PE | Borne universal conductor de protección UT35-PE |
| X3 | Bauelementestecker P-CO Imax=6A | Conector de componente P-CO Imáx=6A |
| X3 | Push-in-Durchgangsklemme PT2,5 | Borne de paso push-in PT2,5 |
| X3 | Push-in Trennklemme PT2,5-TWIN-TG | Borne de desconexión push-in PT2,5-TWIN-TG |
| 01 | Zugentl.-Kabelverschr.+Mutter | Prensacable con alivio de tracción + tuerca |
| 01 | Türarretierung AD02101 | Retención de puerta AD02101 |
| 01 | Glasrohrsicherung 10A T / 500V / 6,3x32 | Fusible de tubo de vidrio 10A T / 500V / 6,3x32 |
| 01 | Leitungsschutzschalter 1-polig | Interruptor automático 1 polo |
|  | Drehstromzähler 3x100...500V 6A | Medidor trifásico 3x100...500V 6A |

# 8. Encabezados de Lista de Cables (Kabelliste)

Traducción de los encabezados de columnas de las listas de cables y bornes:

| Alemán | Inglés (en documento) | Español |
| --- | --- | --- |
| Klemmenleiste | terminal block | Regleta de bornes |
| Klemmennr. | clamp number | Número de borne |
| Brücken | jumpers | Puentes |
| mechanische | mechanical | Mecánicos |
| Drahtbrücken | wire jumper | Puentes de cable |
| Ziel BMK | destination device mark | Marca de equipo destino |
| Ziel Anschluß | destination connection | Conexión destino |
| Kabeltyp | cable type | Tipo de cable |
| Kabel-BMK | cable mark | Marca de cable |
| Ader | wire | Conductor |
| Anlage | plant indification code | Código de planta |
| Ort | location | Ubicación |
| Zieldaten | destination data | Datos de destino |
| Quelledaten | source data | Datos de origen |
| Bauteilkab. | comp. cable | Cable de componente |